Требования к моделям программы Базис-Мебельщик, предоставляемых на наше производство:

- Общие положения:

Для выполнения заказа нам часто присылают уже готовые модели, созданные в программе Базис Мебельщик.  К сожалению, использовать присланную модель не всегда представляется возможным по следующим основным причинам:

- Некорректно указаны материалы, например «ДСП 16мм» - кто производитель, какого цвета – не указано.

- Указаны материалы, с которыми мы не работаем;

- Некорректные настройки Базиса для формирования эскизов деталей – указаны отверстия, которые мы не сверлим;

- Модель замусорена информацией, не имеющей для нашего производства значения.

- Приветствуется использование проектов без использования полной прорисовки фурнитуры. Это сильно влияет на размер файла, но при этом никакой полезной, кроме необходимых присадочных отверстий, информации не несёт

- Переданные в обработку модели, созданные в приложении Базис-Мебельщик, не проверяются сотрудниками отдела приема заказов на корректность в отношении конструкторско-технологического расчета.

- Обращаем внимание, что проверка и исправление готовых чертежей (эскизов) не является нашей обязанностью, вся ответственность лежит на заказчике.

- Если в процессе производства в документации будут выявлены несоответствия нашим требованиям, оставляем за собой право отказаться от выполнения заказа в части присадки (сверления отверстий) без возврата уплаченной стоимости за данную работу.

- Подготовка модели в приложении Базис-Мебельщик:

- В модели должны присутствовать только те материалы, с которыми работает наша компания. Все другое – надо удалить.

- Используемые в модели материалы должны иметь название, толщину, формат,  код и структуру. Это касается как плитных материалов, так и кромочных.

- Корректно назначить всем панелям материалы, из которых они будут изготовлены.

- Проверить толщину материала всех панелей.

- Настройки для облицовки кромкой:

- При назначении кромки параметр «подрезать» должен быть всегда включен. Также должен быть указан параметр «припуск». При прямолинейно оклейке следует выбирать параметр «каждую отдельно»:

В случае, если данные рекомендации не будут выполнены готовая деталь будет отличаться по габаритам на толщину кромки! Данное обстоятельство не является браком производства.

- Обращаем Ваше внимание, что при нанесении кромки, следует соблюдать припуск 1 мм

- На диагональные, скошенные и криволинейные стороны кромка наносятся в полуавтоматическом режиме и при размещении этих кромок рядом с кромками, нанесёнными автоматическим станком заметна разница.

- Минимальная ширина детали для нанесения кромки 70мм.

- Минимальная толщина детали для нанесения кромки 12мм.

- Максимальная толщина детали для нанесения кромки 38мм.

- Криволинейное нанесение кромки 0,4 мм. осуществляется при радиусе от 20мм.

- Криволинейное нанесение кромки 0,8 мм. осуществляется при радиусе от 40мм.

- Криволинейное нанесение кромки 2 мм. осуществляется при радиусе от 90мм.

- Внутренние вырезы не кромятся.

- При нанесении криволинейных кромок, прифуговку ставить не нужно!

4. Отверстия для установки фурнитуры:

- Диаметры и глубины отверстий должны соответствовать тем, которые указаны в перечне возможных для выполнения.

- Минимальный размер детали для присадки 140*40мм

- Максимальный размер детали для присадки 3000*900мм

- Минимальная толщина детали для присадки 12мм.

- Максимальная толщина детали для присадки 38мм.

- Важно! Отверстия неверных диаметров и глубин не будут прочитаны из модели, соответственно не будут просверлены. Основанием для претензии это не является.

- Для отверстий в пласти детали доступны следующие диаметры: 3, 5, 8, 10, 15, 20 и 35 миллиметров. Отверстия иных диаметров от 4 мм. выполняются фрезами.

- Диаметры 15, 20 и 35 мм только глухие.

- Сквозные отверстия большого диаметра выполняются фрезами диаметром от 8 мм.  Их следует обозначать инструментом «Редактирование контура». Например, отверстие D60 под пропуск кабеля нельзя обозначать сквозным отверстием 60мм.

- Для отверстий в торце детали доступны следующие диаметры: 5 и 8 миллиметров. Глубина сверления до 38 миллиметров.

- Глубина отверстий под чашки петель 13 мм.

- Наметка (наколыш) для саморезов ящиков и другой фурнитуры выполняется в виде глухого отверстия 3х3мм. В оргалите наметку под гвозди и т.п. не делаем.

- Сверлом d=3мм выполняются только глухие отверстия в пласти.

- Других отверстий в модели быть не должно, поскольку они не прописаны нашей программе Базис ЧПУ, соответственно они не будут распознаны и изготовлены.

- Пазы, четверти, спилы:

- Пазы делаем только в пласти детали. Ширина паза не менее 4 мм.

- Проходные пазы не перекрываются кромкой.

- На нашем предприятии пазы до 7мм выполняются пилой, а не фрезой. Для непроходных пазов следует не доводить пильный диск 32мм до края детали.

- Раскрой:

6.1	Торцовка (обрезка листа по периметру) 20 мм. (15мм + толщина пильного диска).

6.2	Толщина пильного диска 4,5мм.

6.3	Максимальная длина продольного пила – 3100 мм.

6.4	Минимальный размер детали для распила 110х40 мм.

6.5	Распил листовых материалов выполняется строго 90 градусов к торцу детали. Наклонные (косые) распилы мы не выполняем.

7. Раскрой с подбором текстуры:

При необходимости выполнить раскрой с подбором текстуры к модели следует прилгать чертеж с указанием следующих параметров:

1.	Внешний вид всех деталей подбора вместе.

2.	Направление текстуры.

3.	Размеры деталей.

4.	Присадочные отверстия, пазы, фрезеровки должны присутствовать на чертеже

Обязательно проверить, чтобы подбор помещался в лист используемого материала с учетом структуры. Чертеж должен быть понятным и читаемым для человека.

- Смещение панелей при использовании дублирования основного крепежа шкантом:

Толщина плит ЛДСП, заявленная производителем, как правило отличается от фактической. Так толщина плиты 16 мм обычно варьируется от 16,3 до 16,6 мм.

При проектировании с использованием дублирующего крепежа – шкант, рекомендуем делать смещение 0,3 мм. Это позволит при сборке избежать ситуации когда торец панели виден и если он не закромлен то это очень сильно сказывается на товарном виде изделия. Сдвинуть панели при помощи киянки уже не получиться, так как шкант имеет плотные посадочные места в отличии от евровинта и эксцентриковой стяжки. Если Вы столкнулись с такой проблемой, сделайте сборку без шкантов и при проектировании в последующих изделиях проектируйте стыки со смещением.